PRIMERA LEY DELA TERMODINÁMICA

VOLÚMENES DE CONTROL

Un VOLUMEN DE CONTROL es un sistema que incluye un flujo de masa a través de las fronteras

Se clasifican en:

Proceso de Flujo Permanente ( se presenta en toberas, compresores, intercambiadores de calor... )

Proceso de flujo no permanente

Las fronteras son llamadas superficies de control. Pueden ser reales o imaginarias; moviles o fijas.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE ENERGIA

# Δmvc=eme−sms

## Flujo Volumétrico

### V=VndA

#### Flujo masico de una superficie de control

### m=ρV

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

VOLÚMENES DE CONTROL

Un VOLUMEN DE CONTROL es un sistema que incluye un flujo de masa a través de las fronteras

## Pueden contener fronteras móviles

Se encuentran en la vida cotidiana

Ej. : calentador de agua, radiador de automóvil

Se clasifican en : Flujo permanente

Flujo no permanente.

###### ANÁLISIS TERMODINAMICO DE VOLÚMENES DE CONTROL

Las fronteras se conocen como superficies de control

Pueden ser:

Reales o imaginarias

Móviles o fijas

###### Tipos de flujo

## Flujo permanente  	 No cambia con el tiempo

Flujo transitorio	 Presenta cambios en el transcurso del tiempo

Flujo uniforme	 No presenta cambios con la posición sobre la

Región especificada

PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE MASA

###### La masa al igual que la energía se conserva

No se crea;  No se destruye

La energía y la masa se relacionan por medio de la ecuación

E  = mc2

#### Δmvc=eme−sms

#### El flujo masico es la rapidez de la masa en atravesar la frontera

(Variación neta de masa       (masa total que entra        (Masa total que sale

dentro de un VC durante  =   al VC durante un 	 -   de un VC durante un

un intervalo de tiempo)	intervalo de tiempo )        intervalo de tiempo)

## Es posible verlo como el estado de una cuenta bancaria

Suma de depósitos =  Suma de retiros   -  Dinero en la cuenta

FLUJO VOLUMÉTRICO

# V=VndA

## FLUJO MASICO EN LA SUPERFICIE DE CONTROL

m=ρV

SI LA DENSIDAD ES UNIFORME DURANTE EL PROCESO

##### mvc=ρVvc

SI NO ES UNIFORME

## mVc=ρdA

FORMULACION GENERAL DE CONSERVACIÓN DE MASA PARA MULTIPLES ENTRADAS Y SALIDAS

ddtVρdV=e(AρVndA)e−s(AρVndA)s

EJERCICIO PROPUESTO

En un conducto convergente entra en régimen estacionario refrigerante 134a  a 8 bar  y 50°C a través de un conducto de 1,50 cm de diámetro interno a una velocidad de 4,53 m/s.

Sale del dispositivo a través de un conducto  de 0,35 cm2 de área a  6 bar  y 60°C

Determinar

- El flujo masico

- La velocidad de salida

EJERCICIO PROPUESTO

## En una manguera de goma de 1,50cm de diámetro entran  10L/min de agua liquida a20°C y 1,5 bar

#### Determinar

- Velocidad de entrada del fluido

- Flujo masico

* si el fluido se considera incompresible, la velocidad y el flujo volumétrico permanecen constantes mientras el área lo sea

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

El cambio en la energía en un sistema cerrado durante un proceso es igual a la transferencia neta de calor y trabajo a través de la frontera del sistema.

Q - W = E

Para volúmenes de control, un mecanismo adicional puede cambiar la energía en un sistema: El flujo de masa entrante y saliente del volumen de control

Q−W+Een−Esal=ΔEVC

Q−W= Energía total

Een= Energía total que entra al Volumen de Control

Esal= Energía total que sale del Volumen de Control

ΔEVC =  Cambio neto en la energia del Volumen de control

No confundir W, Q, Een,Esal

Estas ecuaciones se aplica a cualquier volumen de control a cualquier proceso

Un volumen de control al igual que un sistema cerrado incluye una o mas formas de trabajo al tiempo

normalmente  el trabajo en la frontera es estático y cuando el sistema es aislado el termino de transferencia de calor de hace 0

WB=0  Q=0

TRABAJO DE FLUJO

La energía necesaria para hacer pasar fluidos, dentro o fuera de un volumen de control recibe el nombre de trabajo de flujo.

Es necesario para mantener un flujo continuo a través de un volumen de control

Se considera un elemento del fluido de volumen V, Presión P y Masa m

F =  PA

Para empujar todo el elemento de fluido dentro del volumen de control F debe actuar a lo largo de L

Wflujo=FL=PAL=PV

El trabajo por unidad de masa

wflujo=Pv

La relación del trabajo del flujo es la misma no importa que el fluido se empuje hacia dentro hacia fuera del volumen de control

ENERGIA TOTAL DE UN FLUIDO QUE FLUYE

Sabemos que

e=u+ec+ep=u+V22+gz

V= velocidad

Z=elevación

El fluido que entra o sale de un volumen de control posee la forma de la energía adicional (energía del flujo) .

La energía total de un fluidoque fluye con base en una base unitaria (denotada )

Θ=Pv+e=Pv+(u+ec+ep)

Como  Pv + u =h

Se remplaza

Θ=h+ec+ep=h+V22+gz

La energía requerida para empujar el fluido hacia dentro y hacia fuera del volumen de control es considera de manera automática, por la entalpía.

Se utilizara la entalpía para representar el trabajo de flujo, así para la representación del trabajo W estará dada por (Trabajo en la frontera, del eje, eléctrico, entre otros)

No contar el trabajo del flujo para hallar W

PROCESO DE FLUJO PERMANENTE

Es un proceso mediante el cual un fluido fluye permanentemente por un volumen de control.

Solo hay que tener en cuenta que la energía que es igual a la energía que sale lo cual verá en conservación de energía.

Todo se resume en una sola ecuación compuesta por los siguientes items.

Conservación de la masa

La masa dentro de un volumen de control es constante con respecto al tiempo, pues la razón de salida de masa es igual a la de entrada.

Entonces:

Σme=Σms

para sistemas de una sola corriente (una entrada, una salida), se eliminan las sumatorias quedando:

me=ms

Un ejemplo puede ser una manguera de jardín con boquilla, sale misma cantidad de agua que entra, solo que mas o menos rápido, con mayor o menor presión.

Conservación de la energía

Como se había mencionado anteriormente, la energía que entra es igual a la que sale, y trabajando con la primera ley de la termodinámica, tenemos que:

Q−W=m(Δh+Δec+Δep)

ó

Q+W+m[(h2−h1)+12(v22−v12)+g(z2−z1)]=0

donde:

| Q | Cuando se pierde calor, es negativa. Si es un proceso adiabático, el calor se omite. |
| --- | --- |
| W | Representa las otras formas de trabajo, como trabajo eléctrico y traba en el eje. |
| Δh | Se puede hallar por medio de tablas; para gases ideales se pude tomar: Δh=C(T2−T1) |
| Δec | Si la diferencia entre las velocidades es muy pequeña se omite el valor. |
| Δep | Se omite en la mayoría de los dispositivos permanentes por ser muy pequeña, solo cuando se le bombea agua a grandes alturas puede ser usada. |

Por eso:

dependiendo de las condiciones del problema podemos eliminar las condiciones del sistema y adecuar la ecuación para este, sabiendo siempre que la energía que sale es igual a la que entra.

Q−W=m(Δh+Δec+Δep)

En la relación de masa unitaria, se divide todo por m.

Entonces:

q−w=Δh+Δec+Δep

que muestran el trabajo y el calor por unidad de masa.